Zamawiający:

WÓJT GMINY MARCINOWICE

58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Karosacja samochodu pożarniczego GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Zebrzydów

Przetarg nieograniczony

OPRACOWAŁA Anna Urbańska:

Marcinowice, 05 maja 2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Karosacja samochodu pożarniczego GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Zebrzydów

1/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Zebrzydów

Wspólny słownik zamówień (CPV):

kod: 50112110-7

Opis zakresu rzeczowego:

I. Kabina załogi:

- jednomodułowa – czterodrzwiowa typu Jelcz na 6 osób z szybami przesuwanymi,

- ocieplenie ścian, sufitu i podłogi,

- wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki drzwi (jednolity kolor),

- wymiana uszczelek drzwi

- wyłożenie podłogi wykładziną antypoślizgową,

- siedzenie skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, przodem w kierunku jazdy,

- pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia,

- w suficie uchwyty do trzymania,

- barierka wewnętrzna rurowa,

- wieszaki na odzież,

- montaż stopni wyłożonych blachą aluminiową,

- na drzwiach wewnętrznych specjalne kieszenie na dokumenty,

- wykonanie półki na hełmy,

- wykonanie półki nad szybą przednią do montażu radiotelefonu, modulatora dźwięku (radiostacja i antena zamawiającego),

- montaż nowych osłon przeciwsłonecznych

- ogrzewanie kabiny załogi wodne,

- montaż nowych chlapaczy,

- remont zderzaka przedniego

- remont blacharki kabiny kierowcy

- montaż szperacza z przodu pojazdu (zamawiającego),

- oświetlenie wewnętrzne kabiny -  w tym  niezależne dla dowódcy,

- na kabinie 2 lampy LBO w koszach ochronnych oraz sygnał dźwiękowy.

II. Zabudowa pożarnicza

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, długość i wysokość pojazdu po zabudowie jak w oryginale,

- poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,

- nadkola z blachy aluminiowej,

- po dwa schowki na bokach pojazdu, kryte żaluzją aluminiową,

- żaluzje aluminiowe anodowane, pyło- i  wodoszczelne,  z uszczelkami  i  wspomaganiem sprężynowym, taśmami ułatwiającymi opuszczanie, zabezpieczone przed samoczynnym opadaniem, zamykane na jeden klucz,

- spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową, ścianki schowków wyłożone blachą alucynkową,

- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,

- schowki przeznaczone na osprzęt wodny wyposażone w stojaki na węże 52 i 75, oraz uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, przełącznik, zbieracz, redukcje i inne wyposażenie standardowe, uzgodnione z zamawiającym,

- w schowkach miejsce do zamontowania pił do drewna i do betonu,

- w lewym tylnym schowku  miejsce do  mocowania agregatu prądotwórczego a nad nim miejsce do mocowania motopompy pływającej „Niagara” na wysuwanym podłożu,

-    szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze,

- schowki nadwozia oświetlone wewnątrz automatycznie po otwarciu żaluzji,

- oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu sterowane ręcznie,

- z  tyłu przedział pracy autopompy zamykany żaluzją aluminiową,

- dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową łezkową,

- na dachu wyjście na działko z zaworem 2 ½”, uchwyty na węże ssawne, drabinę nasadkową, stojak i klucz hydrantowy,

- balustrada ochronna, wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową,

- klapa przykrywająca hak holowniczy podnoszona na „ teleskopie”,

- z tyłu nadwozia nierdzewna drabinka wejściowa na dach, lampa LBO i sygnał cofania

z lampą pulsującą.

III. Instalacja wodno pianowa:

- montaż autopompy  A 32/16 napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, 2 wały napędowe i wał pośredni, autopompa i przystawka zamawiającego,

- zbiornik wody do 4500 l z falochronami i włazem rewizyjnym, stalowy konserwowany obustronnie lakierami chemoutwardzalnymi,

- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec ø 75,

- zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania,

- montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 1 x  ø 110 geodezyjny,

- montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z  autopompy, króciec 2 x ø 75,

- wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2 ½”,

- szybkie natarcie z  wężem 40 mb, prądownicą i układem zwijania,

- wykonanie  instalacji  wodnej,

- wykonanie podświetlanej tablicy z manometrem, elektronicznym wskaźnikiem poziomu

wody, wskaźnika temperatury wody, kontrolką ciśnienia oleju, wyłącznikiem silnika pojazdu, kontrolką włączenia autopompy

-    sterowanie obrotami silnika

IV. Instalacja elektryczna:

- wymiana wiązek instalacji elektrycznej,

- oświetlenie schowków wewnętrzne, włączane automatycznie po otwarciu schowka,

- sygnalizacja otwarcia skrytek w kabinie kierowcy,

- oświetlenie pola pracy wokół pojazdu -  5 lamp zewnętrznych nad schowkami,

- oświetlenie powierzchni dachu

- sygnał cofania z niebieską lampą pulsującą,

- lampy obrysowe i boczne,

- lampa  szperacz (zamawiającego),

- montaż nowych tylnych lamp zespolonych

- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego  - 2 lampy LBO z przodu na kabinie kierowcy, w koszach ochronnych + jedna lampa LBO z tyłu na zabudowie oraz sygnał dźwiękowy czterotonowy modulowany z możliwością podawania komunikatów słownych przez mikrofon,

- wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiostacji Motorola + antena,

- dodatkowy głośnik do radiostacji w przedziale autopompy,

- gniazdo do ładowania akumulatorów.

V. Lakierowanie  i  konserwacja:

-     piaskowanie ramy samochodu,

-     malowanie lakierami akrylowymi zewnątrz i renowacyjnymi wewnątrz,

-     samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym  RAL 3000,

-     zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,

-     konserwacja  podwozia,

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

2/ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i UDZIELONE GWARANCJE

- Roboty przewidziane do wykonania niniejszą specyfikacją należy zakończyć w terminie do dnia 30 września 2009r.

b)   Okres udzielonej gwarancji: 	- 24 miesiące

3/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBY OCENY ICH SPEŁNIANIA

Oferent składający ofertę musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 – Prawo Zamówień Publicznych ((tj.  Dz.U.  z 2007 r. Nr 223  poz. 1655 z późń. zm), ), w szczególności poprzez:

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia siłami własnymi,

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia siłami własnymi.

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości minimum: 1.000.000,00 zł

Ocena spełniania warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły:

„SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”

4/ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę przetargową wg zał. nr 1 w sposób określony w pkt 7 SIWZ oraz złożyć:

- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z przedmiotem zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych:

1) wymagane oświadczenia (zgodnie ze wzorem oferty przetargowej załącznik nr 1 do SIWZ) – załącznik nr 1 do oferty,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego jako przedsiębiorcy, z którego wynika, że oferent prowadzi działalność przez okres nie krótszy niż 5 lat, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 2 do oferty,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

4) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników – załącznik nr 3 do oferty,

5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub protokóły odbioru robót o łącznej wartości 1.000.000,00 zł załącznik nr 4 do oferty,

- inne wymagania, niezbędne dokumenty w toku oceny i badania ofert

6) kosztorys ofertowy – załącznik nr 5 do oferty,

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej w oparciu o przedmiar robót zawierający podstawę wyceny prac. Ceny jednostkowe kosztorysu należy wyliczyć z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych dla poszczególnych pozycji. Cena końcowa w kosztorysie ofertowym ma być sumą cen kosztorysowych wszystkich robót.

7) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000 zł. załącznik nr 6

8) zaparafowany projekt umowy. załącznik nr 7

Wyżej wymienione dokumenty stanowią warunek przyjęcia oferty.

Wymóg poświadczenia kserokopii, odpisu dokumentu „za zgodność z oryginałem” spełniony zostanie w przypadku zamieszczenia na każdej stronie kserokopii dokumentu oświadczenia: „za zgodność z oryginałem”, wraz z podpisem osoby (osób) umocowanej (umocowanych) do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

Ofertę i jej załączniki podpisuje osoba (osoby) podana w wyciągu z rejestru lub upoważniona w umowie (statucie) do składania majątkowych oświadczeń woli w imieniu firmy lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach zapisanych w kodeksie cywilnym (pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty).

5/ Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

-  Elżbieta Gołębiowska- pokój nr 15 tel. 074 85-85-226, 227, 231

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - należy kierować na piśmie do osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami. Odpowiedzi na zapytania będą udzielane wszystkim oferentom, sukcesywnie i niezwłocznie, w miarę ich napływu. Odpowiedzi przekazane faksem zostaną niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

Nie przewiduje się zebrania oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji. Zapytania należy kierować nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

6/ termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7/ opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w sposób nie budzący wątpliwości, ściśle w/g załączonego wzoru, w języku polskim oraz walucie PLN. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną we wzorze, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz opieczętowane pieczęciami firmowymi i imiennymi. Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych spowoduje odrzucenie oferty. Ofertę składa się w formie pisemnej (pismo maszynowe lub druk komputerowy). Oferta winna mieć ponumerowane strony, zawierać stronę tytułową oraz spis treści z podaniem numerów stron. Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte lub zbindowane) we właściwej kolejności w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  Tak przygotowaną ofertę należy w zamkniętej, opieczętowanej pieczęciami firmowymi kopercie włożyć i zakleić do koperty oznaczonej "PRZETARG nr OR/ZP/341/3/09 - nie otwierać".

8/ miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, CZĘŚĆ JAWNA I NIEJAWNA POSIEDZENIA KOMISJI

Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2009r. do godz. 9ºº . Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 maja 2009r. o godz. 930  w sali nr 1. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Marcinowice (pokój nr 17) za potwierdzeniem daty i godziny złożenia oferty.

W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej Zamawiający poinformuje obecnych oferentów o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego. Zostanie stwierdzone przed otwarciem kopert ich nienaruszenie oraz odczytane zostaną nazwy i adresy oferentów, oferowane przez nich ceny, okresy gwarancji, terminy realizacji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Pozostałe dane zawarte w ofertach, komisja będzie analizowała w części niejawnej.

9/ opis sposobu obliczenia ceny

Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o przedmiar robót zawierający podstawę wyceny. Kosztorys ofertowy winien zawierać kosztorys szczegółowy oraz ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji, obejmujący wszystkie składniki cenotwórcze. Oferent winien w swoim kosztorysie wycenić każdą pozycję podaną w przedmiarze, z uwzględnieniem wielkości podanych w przedmiarze oraz ująć wszystkie inne koszty związane z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem robót.

Cena określona przez Oferenta zostaje ustalona na cały okres ważności umowy i nie będzie ulegała zamianom z wyjątkiem zmian dopuszczonych umową.

10/ opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, WRAZ ZE ZNACZENIEM TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

KRYTERIA WYBORU:

Oferowana cena brutto za całość zadania 				- 100 %.

SPOSÓB OCENY OFERT:

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej określonych:

„oferowana cena brutto za całość zadania”

| Ilość pkt = | najniższa zaoferowana cena brutto | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | cena brutto oferty badanej |  |

Uzyskane punkty będą mnożone przez wagę (znaczenie) kryterium ceny - 100 %, a uzyskane w ten sposób punkty decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100.

12/ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY w spRawie zamówienia publicznego:

Zamawiający zawrze umowę dotyczącą wykonania robót w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

13/ Istotne dla stron postanowienia umowy

Termin zakończenia :

Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy do 30 września 2009 roku.

Kary:

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary:

a/ za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 12.1, za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia NETTO określonego w § 12.1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

d/ w przypadku odstąpienie od umowy, strona która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 12.1 z wyjątkiem sytuacji określonej w § 15.

Wynagrodzenie :

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

Odbiór :

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami.

Płatność :

Strony postanawiają, że roboty objęte umową zostaną rozliczone fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze - płatnymi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Płatnika.

Należyte zabezpieczenie umowy :

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 3 % wynagrodzenia całości zadania tj., 30% z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, pozostałe  70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zadania.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy w następujący sposób:

- część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie poszczególnych etapów zadania w terminie 30  dni od daty zakończeniu robót i ich odbiorze,

- część zabezpieczenia przeznaczona na roszczenia z tytułu rękojmi w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

14/ Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom przysługuje prawo wnoszenia protestów  w trybie określonym w Dziale VI – Środki Ochrony Prawnej Ustawy Prawo zamówień publicznych.

załączniki:

1. wzór oferty przetargowej                                         			- załącznik nr 1,

2. projekt umowy                                                      			- załącznik nr 2,

3. przedmiar robót

Sporządził :                             						Zatwierdził :

.........................

……………………………………

Za zgodność z PZP stwierdził

Załącznik nr 1 do SIWZ 	str. 1

- wzór oferty przetargowej -

................................

/miejscowość i data/

..........................................

/pieczęć firmowa oferenta/

Urząd Gminy w Marcinowicach

58-124 Marcinowice

ul. J. Tuwima 2

OFERTA PRZETARGOWA DOT. PRZETARGU NR OR/ZP/341/3/09 Z DNIA……………………….2009r.

Odpowiadając na zapytanie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w ramach zadania:

Karosacja samochodu pożarniczego GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Zebrzydów

składam ofertę opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

1. Cena ofertowa określona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- NETTO ...............................zł.

(Słownie: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . złotych,

- BRUTTO ............................. zł. Kwota ta zawiera  . . . . % podatek VAT.

(Słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych)

2. Wymagany okres realizacji całości zadania: ………………………………..

3. Okres udzielonej gwarancji  (zgodnie z wymogami SIWZ): 	- ……………..

4. Warunki płatności:

Strony postanawiają, że roboty objęte umową zostaną rozliczone fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze - płatnymi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Płatnika.

.....…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

str.2

| Lp | WYKAZ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW | ZAŁĄCZNIK do oferty nr |
| --- | --- | --- |
| 1 | wymagane oświadczenia zgodnie ze wzorem oferty przetargowej załącznik nr 1 do SIWZ | 1 |
| 2 | aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej | 2 |
| 3 | informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników | 3 |
| 4 | wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje lub protokóły odbioru robót)- o łącznej wartości 1.000.000,00 zł | 4 |
| 5 | kosztorys ofertowy. | 5 |
| 6 | polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000 zł. | 6 |
| 7 | zaparafowany projekt umowy. | 7 |

...…………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1 do SIWZ               str. 3

załącznik nr 1 do oferty

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

### OŚWIADCZENIE nr 1

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, nie jest wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych ((tj.  Dz.U.  z 2007 r. Nr 223  poz. 1655 z późń. zm), .

………………………...........…………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 2

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych (tj.  Dz.U.  z 2007 r. Nr 223  poz. 1655 z późń. zm),

………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 3

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych ((tj.  Dz.U.  z 2007 r. Nr 223  poz. 1655 z późń. zm),

………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 4

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych ((tj.  Dz.U.  z 2007 r. Nr 223  poz. 1655 z późń. zm),

.

……………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

WYMAGANE OŚWIADCZENIA CD…

OŚWIADCZENIE nr 5

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, zapoznał się z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i formularzu umowy, i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 6

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 7

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.

………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 8

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, przed przystąpieniem do przetargu rozeznał warunki prowadzenia robót oraz zapoznał się z zakresem prac, który uwzględniłem w wycenie.

……………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2 do SIWZ

- projekt umowy -

U m o w a

zawarta w dniu ………….2009 r. pomiędzy Gminą Marcinowice, ul. Tuwima 2

w Marcinowicach ,  w imieniu której działa:

- Jerzy Guzik Wójt Gminy Marcinowice

zwany  dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………. Reprezentowanym przez:

1……………………………………….

2……………………………………….

Zwanym dalej WYKONAWCĄ

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29.I.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę karosacji samochodu pożarniczego GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Zebrzydów, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia                30 września 2009r.

§ 2

Przy przekazaniu podwozia samochodu pożarniczego GCBA na podwoziu Jelcz 004 zostanie sporządzony protokół, w którym strony określą stan techniczny samochodu. Protokół wymaga podpisu obu stron.

§ 3

1. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności.

2. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania całości zamówienia, objętego niniejszą umową leżą po stronie Wykonawcy i są ujęte w wynagrodzeniu umownym.

§ 4

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo zgodnie z wynikiem przetargu w wysokości……………………..netto słownie …………… ………………..plus podatek VAT…..% tj. wynagrodzenie brutto w wysokości   …………….. zł słownie:…………………………..zł.

Fakturę należy wystawić na Ochotniczą Straż Pożarną RP w Zebrzydowie

Nr NIP 884-255-10-64 , REGON  891402850,  płatnikiem jest: Gmina Marcinowice

ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, NIP 884-23-65-290, REGON890718366.

§ 5

Strony umowy postanawiają, że zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury tj.: oryginału i 1 egz. kopii po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez  komisję powołaną przez zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY zapewnia zapłatę należności w terminie 30 dni na konto WYKONAWCY od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 6

1. Zakończenie wykonania usługi WYKONAWCA zgłasza na piśmie.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przystąpić do odbioru technicznego końcowego w ciągu 14 dni  od daty zgłoszenia zakończenia usługi.

3. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru technicznego z udziałem WYKONAWCY.

4. ZAMAWIAJĄCY sporządza protokół odbioru technicznego.

Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.

§ 7

Podstawę wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy stanowi protokół odbioru fizycznego przedmiotu umowy podpisany przez obie strony.

§ 8

1. Na usługę będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 24      miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.

3. ZAMAWIAJĄCY po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest zobowiązany w terminie  7 dni zgłosić to WYKONAWCY i wyznaczyć termin usunięcia.

4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, można powierzyć usunięcie wad innemu WYKONAWCY na koszt i ryzyko WYKONAWCY udzielającego gwarancji.

§ 9

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki

- za spowodowanie przerwy w realizacji zadania  z przyczyn zależnych od

WYKONAWCY, w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY  w wysokości

5% wynagrodzenia umownego

- całkowita wartość kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy

3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne w następujących przypadkach

i następującej wysokości :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY wg art.145

Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” za każdy dzień zwłoki w odbiorze  gotowego

wyrobu w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa  wartość zastrzeżonych  kar umownych, strony

mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie

Cywilnym Zamawiający zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe za opóźnienie

w zapłacie  wynagrodzenia.

§ 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron

wyrażoną  w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności  zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wyprowadzenia nowych

postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu  należałoby zmienić treść

oferty, na podstawie której  dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy o zamówieniach  publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:

…………………………                                                       ……………………………

Załącznik nr 1 do umowy nr

KARTA GWARANCYJNA

…………………………………………………………………………………………….

/Nazwa Wykonawcy/

na  usługę oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały w ramach zamówienia na  wykonanie zadania:

„Karosacja samochodu pożarniczego GCBA na podwoziu Jelcz 004

dla OSP Zebrzydów”

Wykonane wg umowy Nr……….. z dnia…………. i przekazane protokołem odbioru końcowego z dnia…………………………………………

na okres 24 miesiące od daty odbioru końcowego tj. do dnia……………..

WARUNKI GWARANCJI:

1.Wykonawca oświadcza, że wykonaną usługę oraz użyte materiały nie mają usterek

konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych

i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

2.Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie  na własny

koszt  nie zwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

3.Jeżeli  wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu

48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiający

Będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną na ryzyko i

i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar

umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 umowy.

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne

i prawne, zmniejszając wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

5.Okres gwarancji na wykonaną usługę oraz urządzenia i materiały naprawione

będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

6.Zamawiajacy ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna

naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia

czy materiału.

7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane

urządzenia oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego

pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

8.Wykonawca  odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli

Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ

WYKONAWCA

Imię…………..…..…….   Nazwisko…………….…………..……

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

…………………………………                                      podpis……………………………………….

Miejscowość i data                                                           /upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określony

aktem rejestrowym / lub upoważniony pełnomocnik/