UCHWAŁA NR  XX/102/08

RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 25 lipca 2008r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku
z uchwalą nr X/52/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 lipca 2007 r., po stwierdzeniu zgodności projektu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marcinowice, uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice dla obszaru położonego po południowej stronie drogi krajowej nr 35, 
od południa i zachodu ograniczonego terenami rolniczej przestrzeni produkcyjnej, od północy drogą krajową nr 35 oraz wyłączoną z eksploatacji linią kolejową relacji Wrocław – Jedlina Zdrój, od północnego-wschodu i wschodu drogą gruntową
w kierunku na Kątki.

§ 2.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, 
o którym mowa w § 1, zwana dalej planem składa się z tekstu, który stanowi treść uchwały oraz rysunku wykonanego w skali 1: 2000, który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały; ustalenia określone na rysunku planu miejscowego obowiązują w zakresie ustalonym legendą

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrywania uwag wniesionych do projektu planu miejscowego oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zawarte są w załączniku nr 2 
do uchwały; rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2, nie są ustaleniami planu.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- planie - należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- działce - należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i nie jest objęta w niniejszym planie zakazem zabudowy,

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obejmuje nie mniej niż 50 % obszaru objętego opracowaniem;

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć funkcje inne niż podstawowe, uzupełniające i wzbogacające przeznaczenie podstawowe realizowane na powierzchni mniejszej niż 50 % obszaru objętego opracowaniem,

- wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do powierzchni działki związanej z realizacją obiektu,

- powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki lub terenu pozostającą aktywną przyrodniczo, czyli pokrytą warstwą gleby z roślinnością naturalną lub urządzoną i pielęgnowaną.

§ 4. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

- dla poszczególnych terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem M,

- tereny drogi krajowej nr 35 – wyłączony z opracowania zmiany planu, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG,

- tereny kolejowe – wyłączone z opracowania zmiany planu, oznaczone na rysunku planu symbolem KK,

- tereny rolne, wyłączone z zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolem R;

- łącznie z podstawowym przeznaczeniem terenu dopuszcza się realizację funkcji nie kolidujących z funkcją podstawową;

- jeżeli ustalenia zawarte w dalszej części uchwały nie stanowią inaczej dla terenów zabudowy mieszkaniowej funkcjami dopuszczalnymi są 
w szczególności:

  - usługi nieuciążliwe,

  - sport i rekreacja,

  - drogi wewnętrzne,

  - parkingi i garaże,

  - urządzenia i obiekty obsługi komunikacji zbiorowej, w tym także 
z zakresu komunikacji kolejowej,

  - zieleń izolacyjna i urządzona;

- niezależnie od przeznaczenia terenu, w całym obszarze objętym planem, dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że nie ograniczą one możliwości wykorzystania terenu w sposób określony w planie.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- usługi realizować na działkach wydzielonych, dopuszcza się lokalizację lokali usługowych w parterach budynków mieszkalnych;

- w granicach opracowania planu obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych, obiektów o charakterze kontenerowym lub innych obiektów nie spełniających wymagań określonych w § 9 niniejszej uchwały, zakaz nie dotyczy obiektów tymczasowych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;

- dla zabudowy mieszkaniowej zarówno jedno- jak i wielorodzinnej zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding oraz blachy trapezowej i falistej;

- zakazuje się grodzenia terenu przy wykorzystaniu prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem M obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

- nawierzchnię dróg wewnętrznych oraz innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie produktami pochodzenia naftowego należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania do gruntu, wód powierzchniowych
i podziemnych substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych;

- do celów grzewczych jak i technologicznych stosować przyjazne środowisku nośniki energii;

- usuwanie odpadów komunalnych rozwiązać w oparciu o gminny system gospodarki komunalnej;

- usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia działalności usługowej należy rozwiązać w trybie przepisów szczególnych.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

    - Ustanawia się strefę występowania stanowisk archeologicznych, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której wszelkie roboty ziemne podlegają uzgodnieniu z właściwą miejscowo służbą ochrony zabytków.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- W granicach opracowania planu:

    - zakazuje się stosowania rozwiązań architektoniczno-budowlanych powodujących ograniczenie dostępności przez osoby niepełnosprawne;

    - dla głównych ciągów komunikacyjnych ustala się obowiązek wprowadzenia segregacji ruchu kołowego od rowerowego i pieszego;

    - powierzchnię biologicznie czynną realizować jako zieleń urządzoną;

    - lokalizacja nośników informacji wizualnej (reklamy, szyldy tablice informacyjne, itp.) nie może ograniczać widoczności na wydzielonych drogach wewnętrznych, ani przesłaniać lub stanowić tła dla znaków drogowych.

§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się;

  - wysokość zabudowy, nie może przekroczyć 15 m,

  - wskaźnik zabudowy do 65%,

  - udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki
nie może być mniejszy niż 30% jej powierzchni;

  - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:

          - wysokość zabudowy, nie może przekroczyć 9 m,

          - wskaźnik zabudowy do 35%,

          - udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki
nie może być mniejszy niż 50% jej powierzchni;

  - dla zabudowy usługowej ustala się:

          - wysokość zabudowy, nie może przekroczyć 12 m,

          - wskaźnik zabudowy do 65%,

          - udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki
nie może być mniejszy niż 20% jej powierzchni;

          - dopuszcza się rezygnację z powierzchni biologicznie czynnej pod warunkiem wydzielenia z terenu oznaczonego symbolem M działki powszechnie dostępnej, przeznaczonej pod zieleń urządzoną,
o powierzchni nie mniejszej niż 20% łącznej powierzchni terenów usługowych na działkach wydzielonych, dla których zrezygnowano 
z urządzania powierzchni biologicznie czynnej.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

- W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów ani obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

  - Dopuszcza się zabudowę terenów o nachyleniu stoku powyżej 15O o ile,
na podstawie badań geotechnicznych, wykluczy się osuwanie mas ziemnych.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej.

- Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej:

    - dopuszcza się realizację wewnętrznego układu komunikacyjnego rozwiązanego w oparciu o drogi wewnętrzne (nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu) spełniające następujące wymogi:

      - minimalna szerokość drogi obsługującej tereny usługowe i mieszkaniowo - usługowe - 12 m, w tym jezdnia o szerokości min. 6 m, chodnik minimum jednostronny,

      - minimalna szerokość drogi obsługującej tereny mieszkaniowe – 10 m,
w tym jezdnia o szerokości min. 4,5 m, chodnik minimum jednostronny od strony zabudowy,

      - dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się wykonanie drogi wewnętrznej w formie ciągu pieszo-jezdnego
o szerokości nie mniejszej niż 6 m,

      - wytyczenie drogi nie posiadającej dwustronnego połączenia z układem komunikacyjnym wymaga wyznaczenia placu do zawracania;
 w przypadku, gdy wskazana droga pełnić będzie funkcję drogi pożarowej, plac do zawracania winien mieć wymiary 20x20 m,

      - zarząd oraz utrzymanie drogi wewnętrznej należy do właścicieli nieruchomości obsługiwanych,

      - włączenia drogi wewnętrznej do publicznego układu komunikacyjnego może nastąpić w miejscu i na warunkach określonych przez właściciela/ administratora drogi publicznej;

    - ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych w granicach obszaru objętego planem:

      - dla terenów zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce w przeliczeniu na mieszkanie,

      - dla obiektów handlowych, zlokalizowanych na działkach wydzielonych, 
 – 1 miejsce w przeliczeniu na każde 40 m2  powierzchni sprzedaży,

      - dla przedszkoli i żłobków – 1 miejsce na 20 dzieci jednak nie mniej niż 3 miejsca,

      - dla restauracji – 1 miejsce na każde 10 m2 powierzchni konsumpcyjnej,

      - dla usług wbudowanych – 1 miejsce na każde pełne 30 m2 powierzchni użytkowej;

    - za wyjątkiem obiektów usługowych zlokalizowanych na działkach wydzielonych dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulic bezpośrednio obsługujących dany teren lub budynek;

    - dla terenów zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się bilansowanie miejsc 
garażowych, a także miejsc parkingowych wbudowanych w budynek (np.
w formie parkingu podziemnego).

- Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

    - w zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się zasadę zbiorowego zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych z gminnego systemu wodociągowego po jego rozbudowie; dopuszcza się zastosowanie lokalnego źródła zaopatrzenia w wodę spełniającego wymagania określone w przepisach szczególnych;

    - w zakresie odprowadzania ścieków przyjmuje się zasadę wyposażenia obszaru objętego planem w system kanalizacji sanitarnej zakończony oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Marcinowice lub pozwalający na przerzut ścieków do istniejących komunalnych oczyszczalni na terenie gmin sąsiednich;

    - w zakresie odprowadzania wód deszczowych:

      - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych rozwiązać w oparciu 
o wewnętrzny układ kanalizacji deszczowej powiązany z systemem istniejących cieków powierzchniowych na warunkach określonych przez administratora cieku,

      - dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych o powierzchni powyżej 1000 m², wymagane jest zastosowanie urządzeń eliminujących substancje ropopochodne i zawiesiny, nie dotyczy to dróg i ulic jeśli zezwalają na to przepisy szczególne;

    - w zakresie elektroenergetyki:

      - zasilanie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci średniego i niskiego napięcia,

      - modernizacja i rozbudowa sieci zasilającej w postaci kabla ziemnego, dopuszcza się budowę linii napowietrznych wyłącznie w przypadku, gdy nie ma technicznych możliwości przeprowadzenia ich pod ziemią;

    - prowadzenie sieci oraz realizacja urządzeń infrastruktury technicznej jest możliwa w granicach całego obszaru objętego planem za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem KDG;

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

- Minimalna powierzchnia działki wydzielanej na potrzeby lokalizacji:

      - budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

-  wolnostojącego nie może być mniejsza niż 800 m2,

- w zabudowie bliźniaczej nie może być mniejsza niż 400 m2,

      - dopuszcza się wydzielenie działki mniejszej pod warunkiem, że jej cechy geometryczne i powierzchnia pozwolą na jej zagospodarowanie zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w przepisach wykonawczych Prawa budowlanego oraz na zachowanie wskaźników, o których mowa 
w § 9 uchwały,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej nie ustala się minimalnej powierzchni wydzielanej działki, jej wielkość oraz cechy geometryczne muszą uwzględniać możliwość przyszłego zagospodarowania zgodnie z § 9 uchwały oraz wymagania wynikające
z przepisów szczególnych;

- szerokość działki wydzielanej pod drogi wewnętrzne nie może być mniejsza niż:

- 10 m - dla obsługi zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej,

- 6 m – dla obsługi wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- dopuszcza się odstępstwo od warunków określonych w pkt od 1 do 3 
w przypadku wykonywania podziałów mających na celu:

      - wydzielenie terenów niezbędnych dla realizacji i prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
i komunikacji,

      - regulacji granic lub poprawy warunków zagospodarowania na działkach sąsiednich.

§ 14. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 15. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty pobieranej
z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego, ustala się na:

- 20% - w stosunku do obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem M, dla terenów innych niż przeznaczone na cele budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

##### UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR  XX/102/08

RADY  GMINY MARCINOWICE

z dnia 25 lipca 2008r.

Do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 lipca 2007 r.

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest po południowej stronie drogi krajowej nr 35, od południa i zachodu ograniczony jest terenami rolniczej przestrzeni produkcyjnej, od północy drogą krajową nr 35 oraz wyłączoną z eksploatacji linią kolejową relacji Wrocław – Jedlina Zdrój, od północnego-wschodu i wschodu drogą gruntową w kierunku na Kątki. Teren położony jest poza granicami obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Proponowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/220/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. ma na celu zmianę przeznaczenia terenów produkcyjno usługowych (11 P/U) o powierzchni ca 20 ha na tereny z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo tj. budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne.

Projekt został sporządzony zgodnie z wymogami art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26 lutego 2008 r.                            do 18 marca 2008 r. Debata publiczna odbyła się w dniu 17 marca 2008 r. w Urzędzie Gminy w Marcinowicach. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminie 14 dni po wyłożeniu nie wniesiono uwag do projektu zmiany planu - projekt może być skierowany do uchwalenia.

##### UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR  XX/102/08

RADY  GMINY MARCINOWICE

z dnia 25 lipca 2008 roku

Do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na podstawie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy Marcinowice
z dnia 17 lipca 2007 r.

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest po południowej stronie drogi krajowej
nr 35, od południa i zachodu ograniczony jest terenami rolniczej przestrzeni produkcyjnej, od północy drogą krajową nr 35 oraz wyłączoną z eksploatacji linią kolejową relacji Wrocław – Jedlina Zdrój, od północnego-wschodu i wschodu drogą gruntową w kierunku na Kątki. Teren położony jest poza granicami obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów
o ochronie przyrody.

Proponowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/220/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006 r. ma na celu zmianę przeznaczenia terenów produkcyjno usługowych (11 P/U)
o powierzchni ca 20 ha na tereny z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo tj. budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne.

Projekt został sporządzony zgodnie z wymogami art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26 lutego 2008 r.                            do 18 marca 2008 r. Debata publiczna odbyła się w dniu 17 marca 2008 r. w Urzędzie Gminy w Marcinowicach. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz terminie 14 dni po wyłożeniu nie wniesiono uwag do projektu zmiany planu - projekt może być skierowany
do uchwalenia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr .......................... 
Rady Gminy Marcinowice z dnia ....................................

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu oraz
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

- Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Wójt ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w dniu 19 lutego 2008 r. w Tygodniku „Panorama” ukazującego się wraz z dziennikiem „Polska – Gazeta Wrocławska” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie planu ustalono na okres od 26 lutego do 18 marca 2008 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach.

Dyskusja publiczna odbyła się dnia 17 marca 2008 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Marcinowice można było składać do dnia 1 kwietnia 2008 r.

Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Na potrzeby projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego. Z dokonanej syntezy wydatków i wpływów do budżetu wynika, że efektem pełnej realizacji ustaleń planu (zabudowy terenu) będą wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w okresach rocznych na poziomie 592 tysięcy złotych. Gmina nie będąc właścicielem terenów nie poniesie kosztów związanych z transformacją terenu i jego wyłączeniem z produkcji rolnej.