CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólna charakterystyka gminy Miejskiej Świdnica, Gminy Marcinowice, Gminy Świdnica:

Gmina Marcinowice, Gmina Świdnica i Miasto Świdnica leżą w południowej części województwa dolnośląskiego  w obrębie powiatu Świdnickiego. Gminy te na podstawie wspólnych uzgodnień planuje wyznaczenie jednego  wspólnego obszaru aglomeracji,                              z którego ścieki odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej                     w okolicy Zawiszowi.

Miasto Świdnica leży na Równinie Świdnickiej nad rzeką Bystrzycą w odległości 55 km od Wrocławia i 25 km od Wałbrzycha, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 będącej częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego. Świdnica liczy około 60.541 mieszkańców i jest położona na 21,78 km2. W sezonie turystycznym na terenie miasta przebywa około 15 000 turystów. Świdnica była miastem o bardzo dobrze rozwiniętym przemysłem elektromaszynowym  i motoryzacyjnym, który uległ wraz z przemianami gospodarczymi znacznemu osłabieniu. Obecnie głównymi gałęziami przemysłu na terenie miasta jest przemysł elektromaszynowy, metalurgiczny i cukrownia. Planuje się ponadto poszerzenie przemysłu o rozwój firm: Colgate-Palmolive  i Electrolux.

Od wschodniej części z miastem graniczy  Gmina Marcinowice leżąca w odległości 10 km od Świdnicy, 40 km od Wałbrzycha i 40 km od Wrocławia. Graniczy  z gminami: Żarów, Świdnica, Dzierżoniów, Sobótka, Mietków i Jaworzyna Śląska. Jest położona w obrębie Przedgórza Sudeckiego na wysokości 170-285 m n.p.m. Zajmuje fragment wschodniej części Równiny Świdnickiej, położony w dolinie dwóch rzek Czarnej Wody i Bystrzycy, w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Południowa granica Gminy przebiega grzbietem Gór Kiełczyńskich, a miejscowości tam znajdujące się położone są na skraju Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Stanowią one doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki                             i wypoczynku. Gmina zajmuje powierzchnię 95,91 km.

Gospodarka gminy ma charakter typowo rolniczy. Panują tu sprzyjające warunki klimatyczne i glebowe dla rozwoju rolnictwa. Rolnictwo charakteryzuje się małymi gospodarstwami oraz niska specjalizacją produkcji. Na terenie Gminy Marcinowice brak jest dużych zakładów przemysłowych.  Do największych, mających wpływ na stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, należą dwa zakłady w Strzelcach Świdnickich, a także zakład Woda BIONART S.C. w Chwałkowie. Pozostałe przedsiębiorstwa swoją działalność opierają ma surowcach występujących w gminie, to jest: żwirze, krzemie, piasku, kwarcu, kaolinie, a także na płodach rolnych.

Gmina charakteryzuje się silnym oddziaływaniem człowieka na środowisko, związanym                     z degradacja rolniczo-techniczną. Osiedlone tereny Gminy o urodzajnych glebach                           są intensywnie użytkowane rolniczo.  Pomimo bezpośredniej bliskości Parku Ślężańskiego można stwierdzić, iż bardzo niska jest wartość kompleksowej oceny środowiska przyrodniczego. Również ze względu na dobre położenie, korzystne warunki naturalne, urozmaiconą rzeźbę terenu, wiele historycznych pamiątek i znakomite warunki                               do odpoczynku, Gmina jest bardzo atrakcyjna turystycznie.

Układ administracyjny Gminy tworzy 19 sołectw, które zamieszkuje 6 663 osoby (załącznik nr 1). Uwzględniając prognozy demograficzne dla powiaty świdnickiego, a także tendencje dotyczące rozwoju ludności na terenie Gminy, opracowano prognozę rozwoju liczby ludności do roku 2030. Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączniku nr 2  do niniejszego opracowania.

Wokół Miasta Świdnica rozpościera się Gmina Świdnica. Powierzchnia gminy wynosi około 20 828 ha. Przeważająca część gminy położona jest na Przedgórzu Sudetów Środkowych w obrębie Równiny Świdnickiej i Obniżeniu Podsudeckiego. Niewielka południowa część usytuowana jest w obrębie Sudetów. Pod względem morfologicznym teren jest bardzo zróżnicowany wysokościowo. Środkowa i północna część gminy położona jest na Równinie Świdnickiej, będącej częścią Przedgórza Sudeckiego. Stanowi ją rozległa, falista równina położona na wysokości 200-300 m n.p.m. południowa część gminy to obszar Obniżenia Podsudeckiego i części Sudetów Środkowych, a dokładniej podgórza Wałbrzyskiego i Gór Sowich. Jest to region położony na wysokości 400-460 m n.p.m. Tereny gminy Świdnica w znacznym stopniu ( około 70%) stanowią użytki rolne, z czego 70 % stanowią grunty najwyższych klas bonitacyjnych (I-III). Mimo typowego rolniczego charakteru gminy, na jej terenie zlokalizowane są liczne podmioty związane z działalnością gospodarczą o charakterze produkcyjno- usługowym. Do głównych przedsiębiorstw należą m.i.n.:

- Cukrownia Świdnica S.A. w Pszennie,

- Zakład Przetwórstwa Nasion Oleistych Sp. o.o. w Burkatowie

- Cynkownia Ogniowa PW „Galeas”

oraz inne przedsiębiorstwa i jednostki handlowo-usługowe mające wpływ na kształt rozwoju gospodarki w gminie.

Ze względu na dobre położenie, korzystne warunki naturalne, urozmaiconą rzeźbę terenu, wiele historycznych pamiątek i znakomite warunki do odpoczynku   gmina jest bardzo atrakcyjna turystycznie.

Na terenie gminy są obecnie 35 miejscowości w 33 sołectwach, które zamieszkuje łącznie 15 505 osoby (załącznik nr 4). Uwzględniając prognozy demograficzne dla powiaty świdnickiego, a także tendencje dotyczące rozwoju ludności na terenie Gminy, opracowano prognozę rozwoju liczby ludności do roku 2030. Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączniku nr 5  do niniejszego opracowania.

2. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej:

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Świdnica przedstawia się następująco:

- sieć kanalizacji ogólnospławnej:  55,10 km

- sieć kanalizacji sanitarnej:  63,80 km

- długość przykanalików do sieci kanalizacyjnej: 43,20 km ( 3026 szt.)

Istniejąca się wykonana jest z następujących materiałów:

- żeliwo: 1,9 %

- stal: 06 %

- beton: 4,2 %

- PCV: 17,6 %

- inne (kamionka, Hobas) -  75,7 %

Ścieki z terenu miasta i ze skanalizowanych miejscowości z terenu gminy Świdnica odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Zawiszowa, administrowanej przez Spółkę Wodna „Bystrzyca”. Jest to oczyszczalni mechaniczno-biologiczna ze wzmożonym usuwaniem związków biogennych, wybudowana w latach 90-tych. Jej przepustowość projektowana wynosi:

- dla części mechanicznej 60 000 m3/d

- dla części biologicznej  24 000  m3/d (dla pogody suchej)

30 000  m3/d (dla pogody mokrej)

Średni dobowy przepływ ścieków komunalnych wynosi 15 000 m3/d, a ich skład jest następujący:

| Lp | Nazwa | Jednostka | Dopływ | Odpływ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 7,65 | 7,62 |
| 2 | Azot ogólny N | mg/dm3 | 61,93 | 13,81 |
| 3 | ChZT | mg/dm3 | 895,73 | 31,00 |
| 4 | BZT5 | mg/dm3 | 373,08 | 6,15 |
| 5 | Fosfor og. P | mg/dm3 | 11,34 | 1,42 |
| 6 | Zawiesina | mg/dm3 | 402,50 | 6,90 |

Średnia ilość ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe wynosi 1500 m3/d, a ich skład jest następujący:

| Lp | Nazwa | Jednostka | Dopływ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 7,77 |
| 2 | Azot ogólny N | mg/dm3 | 136,12 |
| 3 | ChZT | mg/dm3 | 1584,32 |
| 4 | BZT5 | mg/dm3 | 606,67 |
| 5 | Fosfor og. P | mg/dm3 | 7,36 |
| 6 | Zawiesina | mg/dm3 | 764,32 |
| 7 | Suma metali ciężkich | mg/dm3 | 3,59 |

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) dla stanu obecnego wynosi 97 468.

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Marcinowice  w niewielkim stopniu została wybudowana w miejscowości Marcinowice. W pozostałych miejscowościach (Szczepanów, Krasków, Strzelce, Tworzyjanów) sieć tworzą jedynie niewielkie odcinki kanałów odprowadzających ścieki do urządzeń służących do ich oczyszczania. Pomimo bardzo niewielkiego stopnia skanalizowania Gminy, do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej podłączone jest około 840 gospodarstw, z czego największy udział ma miejscowość Marcinowice, gdzie podłączonych jest około 70 % gospodarstw. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy szacuje się na około 3,5 km i jest to sieć grawitacyjna.

Na terenie Gminy znajduje się Gminna Oczyszczalni Ścieków w Marcinowicach oraz cztery lokalne oczyszczalnie obsługujące obiekty przy których są zlokalizowane:

- Oczyszczalnia drenażowa, dla Hotelu w Kraskowie o Qśrd= 22 m3/d

- Oczyszczalni ścieków dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „STELMACH” w Strzelcach Świdnickich, typ SUPERBOS – 60;

- Oczyszczalnia ścieków w Tworzyjanowie dla osiedla mieszkaniowego o Q = 6 m3/d;

- Oczyszczalnia ścieków w Szczepanowie dla osiedla domów jednorodzinnych                       po byłym PGR o Q = 22,4 m3/d.

Gminna Oczyszczalnia ścieków wybudowana została w 1993/1994 r. jest to oczyszczalnia typu EKOBLOK – 2x120 o przepustowości docelowej Qśrd = 240  m3/d. Oczyszczalnia                     ta składa się z:

- komory zbiorczej, piaskownika, kraty i przepompowni

- dwóch jednostek oczyszczania typu EKOBLOK, o wydajności każda 120 m3/d

- poletek do osuszania osadu

- magazynu osadu

- budynku socjalno-bytowego

- wiaty magazynowej

- trafostacji słupowej

- przelewu pomiarowego

Oczyszczalnia ta osiąga bardzo niski efekt oczyszczania.

Ł BZT5  = 60 g O2/Mxd

Ł zaw.og. = 60 g /Mxd

Ł Nog  = 12,5 g N/Mxd

Pog =  3,5 g P/Mxd

Stan techniczny oczyszczalni szacuje się jako niezadowalający. Planuje się likwidację oczyszczalni ścieków w Marcinowicach oraz wyłączenie z eksploatacji pozostałych lokalnych oczyszczalni ścieków, poza oczyszczalnią w Kraskowie. Oczyszczalnie, których stan techniczny jest dobry i osiągają wymagane parametry traktowane będą jako oczyszczalnie awaryjne.

Gmina Świdnica obecnie posiada sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Witoszów Dolny i Górny, Grodziszcze, Krzyżowa, Pszenno, Słotwina, Mokrzeszów                                i Komorów. W całości skanalizowane są 4 wsi a pozostałe w części.  W nieskanalizowanych wsiach ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do przydomowych osadników bezodpływowych i przepływowych lub bezpośrednio do rzeki.  Łączna długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 30,7 km. Ścieki z miejscowości: Witoszów Dolny i Górny, Pszenno, Słotwina i Komorów poprzez miejską sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków. Pozostałe skanalizowane wsi  podłączone są do kontenerowej mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni ścieków „SUPERBOSS-150”                          o przepustowości 150 m3/d będącej własnością Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Średnie obciążenie powyższej oczyszczalni kształtuje się na poziomie 90 m3/d.

3. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej.

Na terenie Gminy Marcinowice planuje się budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej                   dla 19 miejscowości. Planuje się budowę ogółem 62,52 km sieci grawitacyjnej                                      i podciśnieniowej (załącznik nr 3) w tym:

a)  sieć kanalizacyjna w poszczególnych miejscowościach z przykanalikami – 37,47 km

b)  sieć kanalizacyjna w poszczególnych miejscowościach bez przykanalików -	31,46 km

c)   rurociągi tranzytowe między miejscowościami – 25,05 km

Ścieki z całej Gminy Marcinowice, poza ściekami z miejscowości Krasków i Gola Świdnicka,  odprowadzane będą do systemu kanalizacyjnego  miejskiej oczyszczalni ścieków                           w Świdnicy. Ścieki z Kraskowa i Goli Świdnickiej odprowadzane będą do lokalnej oczyszczalni ścieków w Kraskowie. Oczyszczalnia ta będzie obsługiwać docelowo 462 mieszkańców (RLM 522). Miejska oczyszczalnia ścieków w Zawiszowie będzie docelowo obsługiwać:

-  6 848 osoby (7740 RLM)  z terenu Gminy Marcinowice, oraz około 1000 osób w sezonie turystycznym,

Planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Marcinowice zlokalizowana będzie w terenach charakteryzujących się znacznym spadkiem w kierunku istniejących oczyszczalni ścieków w okolicy Zawiszowa w Gminie Świdnica i w Kraskowie. Miejscowość Tąpadła leży na poziomie 300 m n.p.m., Wirki, Wiry, Mysłaków 240-223 m n.p.m., a oczyszczalnia ścieków koło Niegoszowa zlokalizowana jest na poziomie 203 m n.p.m.

Ponadto na terenie gminy w miejscowości Strzelce, Gruszów i Kątki znajdują się strefy ochronne ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ujęcia wód głębinowych zaopatrują obecnie 6663 mieszkańców Gminy Marcinowice.

Planowana przez Gminę Marcinowice aglomeracja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru                  i granic aglomeracji. Na planowane do budowy 56,51 km sieci kanalizacji sanitarnej,                   do której docelowo podłączonych zostanie 7 310 osoby przypada 129,36 mieszkańca na 1 km sieci planowanej w terenie o znacznym spadku w kierunku istniejących oczyszczalni ścieków                     i obszarze na którym znajdują się strefy ochronne ujęcia wody, co według                                     w/w Rozporządzenia pozwala skorzystać z zapisów § 3.1 ust. 5 pkt. 1 i 2 a przy założeniu,                    że w sezonie turystycznym w Gminie przebywa około 1000 turystów wskaźnik na 1 km sieci wynosi 147,05.

Planowane do realizacji inwestycje, z trenu Gminy Marcinowice, finansowane mają być                     z Funduszu Spójności w ramach Programu, który został umieszczony na liście Ministra Środowiska oraz znajduje się w wykazie priorytetowych zadań Województwa Dolnośląskiego na lata 2006-2013. Program realizowany jest przez Związek Międzygminny „Unia Gmin Śląskich” do którego należy Gmina Marcinowice.

Na terenie Gminy Świdnica planuje się budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dla 28 miejscowości. Planuje się budowę ogółem 92,63 km sieci grawitacyjnej (załącznik nr 6)                      w tym:

a)  sieć kanalizacyjna w poszczególnych miejscowościach z przykanalikami – 76,30 km

b)  sieć kanalizacyjna w poszczególnych miejscowościach bez przykanalików -	66,35 km

c)   rurociągi tranzytowe między miejscowościami – 26,28 km

Ścieki z miejscowości objętych wnioskiem o wyznaczenie granic i obszaru aglomeracji odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków w Zawiszowie. Natomiast zrzut ścieków z pozostałych miejscowości nie objętych wnioskiem odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków „SUPERBOSS-150” o przepustowości 150 m3/d będącej własnością Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Świdnica, podobnie jak                            w przypadku Gminy Marcinowice, zlokalizowana będzie w terenach charakteryzujących się dość znacznym spadkiem w kierunku istniejących oczyszczalni ścieków w okolicy Zawiszowa.  Miejscowości Mokrzeszów i Komorów leżą na poziomie 300 - 280 m n.p.m., Lutomia Górna-Dolna na poziomie 411-260 m. n. p. m., Bojanice na poziomie 270 m n.p.m., Gogołów na poziomie 240 m. n. p. m. a miejska oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na poziomie 203 m n.p.m. Ponadto na terenie gminy w miejscowości Pszenno znajduje się strefa ochronna ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy i Miasta Świdnica.

Miejska oczyszczalni ścieków obsługiwać będzie docelowo  15 243 mieszkańców (17 225 RLM) z terenu Gminy Świdnica.

Również na terenie Gminy Świdnica spełnione są wymogi dotyczące wyznaczania obszaru                 i granic aglomeracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Na planowane do budowy 92,63 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której docelowo podłączonych zostanie 11 453 mieszkańców przypada 123,64 mieszkańca na 1 km sieci planowanej do budowy.

Na terenie miasta Świdnica planuje się budowę kolektora ogólnospławnego o długości 450 mb. oraz modernizację istniejącej sieci ogólnospławnej i kanalizacyjnej o długości                  25 km. Do planowanej do budowy i modernizacji sieci podłączone będzie docelowo 15 135 mieszkańców co daje współczynnik 594,70 mieszkańców na 1 km sieci.

Planowana przez Gminy wspólna aglomeracja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru                  i granic aglomeracji. Na planowane do budowy 174,59 km sieci kanalizacji sanitarnej,                   do której docelowo podłączonych zostanie 33 898 osoby przypada 194,16 mieszkańca na                    1 km sieci planowanej.

Utworzenie wspólnej aglomeracji dla Gminy Świdnica, Gminy Marcinowice i Miasta Świdnica i tym samym zrzut ścieków do jednej oczyszczalni ścieków wyeliminuje konieczność budowy na terenie Gminy Marcinowice i Gminy Świdnica własnych oczyszczalni ścieków. Miejska oczyszczalni ścieków zaprojektowana jest na przepływ 60 000 m3 /d a obecnie dopływ ścieków mieści się w granicy 18-20 tys. m3 /d w związku z czym obiekt jest niedociążony, co pociąga za sobą wysokie koszty eksploatacji. Zrzut ścieków                   z sąsiednich gmin dociąży oczyszczalnię i znacznie obniży koszty jej eksploatacji.

Załącznik nr 3

PLANOWANE INWESTYCJE W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ                          NA TERENIE GMINY MARCINOWICE

| L.p. | Miejscowość | Jednostka miary | Planowana długość sieci | Rodzaj planowanej sieci |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marcinowice | mb | 2900 | grawitacyjna |  |  |
| 2. | Kątki | mb | 2250 | grawitacyjna |  |  |
| 3. | Zebrzydów | mb | 5050 | grawitacyjna |  |  |
| 4. | Mysłaków | mb | 4800 | grawitacyjna |  |  |
| 5. | Wirki | mb | 3950 | grawitacyjna |  |  |
| 6. | Wiry | mb | 2960 | grawitacyjna ciśnieniowa |  |  |
| 7. | Tąpadła | mb | 2600 | grawitacyjna ciśnieniowa |  |  |
| 8. | Sady | mb | 4200 | grawitacyjna |  |  |
| 9. | Biała | mb | 3300 | grawitacyjna ciśnieniowa |  |  |
| 10. | Chwałków | mb | 4600 | grawitacyjna ciśnieniowa |  |  |
| 11. | Strzelce | mb | 4500 | grawitacyjna ciśnieniowa |  |  |
| 12. | Szczepanów | mb | 5700 | grawitacyjna ciśnieniowa |  |  |
| 13. | Tworzyjanów | mb | 5200 | grawitacyjna |  |  |
| 14. | Gola Świdnicka | mb | 2100 | grawitacyjna |  |  |
| 15. | Klecin | mb | 2400 | grawitacyjna |  |  |
| 16. | Śmiałowice | mb | 2350 | grawitacyjna |  |  |
| 17. | Stefanowice | mb | 1210 | grawitacyjna |  |  |
| 18. | Gruszów | mb | 1350 | grawitacyjna |  |  |
| 19. | Krasków | mb | 1100 | grawitacyjna |  |  |
| # Razem |  |  | 62 520 |  |  | 110 |

### Załącznik nr 1

LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH              GMINY MARCINOWICE NA DZIEŃ 25.07.2005 R.

| L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Marcinowice | 831 |
| 2. | Kątki | 282 |
| 3. | Zebrzydów | 563 |
| 4. | Mysłaków | 520 |
| 5. | Wirki | 335 |
| 6. | Wiry | 450 |
| 7. | Tąpadła | 245 |
| 8. | Sady | 259 |
| 9. | Biała | 410 |
| 10. | Chwałków | 437 |
| 11. | Strzelce | 387 |
| 12. | Tworzyjanów | 247 |
| 13. | Szczepanów | 585 |
| 14. | Gola Świdnicka | 356 |
| 15. | Klecin | 169 |
| 16. | Śmiałowice | 361 |
| 17. | Stefanowice | 61 |
| 18. | Gruszów | 100 |
| 19. | Krasków | 65 |
| ## Razem |  | 6 663 |

### Załącznik nr 2

PLANOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY MARCINOWICE W 2030 ROKU

| L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Marcinowice | 912 |
| 2. | Kątki | 309 |
| 3. | Zebrzydów | 617 |
| 4. | Mysłaków | 570 |
| 5. | Wirki | 368 |
| 6. | Wiry | 494 |
| 7. | Tąpadła | 269 |
| 8. | Sady | 284 |
| 9. | Biała | 450 |
| 10. | Chwałków | 479 |
| 11. | Strzelce | 425 |
| 12. | Tworzyjanów | 271 |
| 13. | Szczepanów | 642 |
| 14. | Gola Świdnicka | 391 |
| 15. | Klecin | 185 |
| 16. | Śmiałowice | 396 |
| 17. | Stefanowice | 67 |
| 18. | Gruszów | 110 |
| 19. | Krasków | 71 |
| ## Razem |  | 7 310 |

Załącznik nr 6

PLANOWANE INWESTYCJE W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ                          NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA

| Lp | Miejscowość | Jednostka miary | Planowana długość sieci | Rodzaj planowanej sieci |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiśniowa - Sulisławie - Zawiszowa | mb | 5100 | grawitacyjna |  |  |
| 2. | Panków - Niegoszów | mb | 6240 | grawitacyjna |  |  |
| 3. | Wilków - Pszenno | mb | 3940 | grawitacyjna |  |  |
| 4. | Mokrzeszów – Komorów | mb | 8960 | grawitacyjna |  |  |
| 5. | Krzczonów – Gogołów – Miłochów – Makowice –Jakubów - Jagodnik | mb | 19000 | grawitacyjna |  |  |
| 6. | Lutomia Górna - Stachowiczki – Lutomia Dolna – Stachowice – Lutomia Mała – Bojanice –Opoczka | mb | 27380 | grawitacyjna |  |  |
| 7. | Lubachów – Bystrzyca Górna – Burkatów – Bystrzyca Dolna | mb | 17700 | grawitacyjna |  |  |
| 8. | Modliszów - Pogorzała | mb | 4310 | grawitacyjna |  |  |
| # Razem |  |  | 92630 |  |  | 110 |

### Załącznik nr 4

LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH              GMINY ŚWIDNICA NA DZIEŃ 31.12.2005 R.

| Lp | Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bojanice | 491 |
| 2. | Boleścin | 560 |
| 3. | Burkatów | 543 |
| 4. | Bystrzyca Dolna | 620 |
| 5. | Bystrzyca Górna | 632 |
| 6. | Gogołów | 331 |
| 7. | Grodziszcze | 891 |
| 8. | Jagodnik | 307 |
| 9. | Jakubów | 108 |
| 10. | Komorów | 574 |
| 11. | Krzczonów | 276 |
| 12. | Krzyżowa | 215 |
| 13. | Lubachów | 400 |
| 14. | Lutomia Dolna | 867 |
| 15. | Lutomia Górna | 1 035 |
| 16. | Lutomia Mała | 62 |
| 17. | Makowice | 274 |
| 18. | Miłochów | 215 |
| 19. | Modliszów | 198 |
| 20. | Mokrzeszów | 1 106 |
| 21. | Niegoszów | 119 |
| 22. | Opoczka | 231 |
| 23. | Panków | 231 |
| 24. | Pogorzała | 249 |
| 25. | Pszenno | 1 638 |
| 26. | Słotwina | 853 |
| 27. | Stachowice | 134 |
| 28. | Stachowiczki | 69 |
| 29. | Sulisławice | 111 |
| 30. | Wieruszów | 97 |
| 31. | Wilków | 299 |
| 32. | Wiśniowa | 191 |
| 33. | Witoszów Dolny | 1 178 |
| 34. | Witoszów Górny | 283 |
| 35. | Zawiszów | 117 |
| Razem |  | 15 505 |

### Załącznik nr 5

PLANOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIDNICA W 2030 R.

| Lp | Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bojanice | 545 |
| 2. | Boleścin | 620 |
| 3. | Burkatów | 602 |
| 4. | Bystrzyca Dolna | 685 |
| 5. | Bystrzyca Górna | 695 |
| 6. | Gogołów | 365 |
| 7. | Grodziszcze | 995 |
| 8. | Jagodnik | 342 |
| 9. | Jakubów | 120 |
| 10. | Komorów | 640 |
| 11. | Krzczonów | 305 |
| 12. | Krzyżowa | 238 |
| 13. | Lubachów | 440 |
| 14. | Lutomia Dolna | 970 |
| 15. | Lutomia Górna | 1155 |
| 16. | Lutomia Mała | 72 |
| 17. | Makowice | 305 |
| 18. | Miłochów | 240 |
| 19. | Modliszów | 220 |
| 20. | Mokrzeszów | 1220 |
| 21. | Niegoszów | 130 |
| 22. | Opoczka | 255 |
| 23. | Panków | 250 |
| 24. | Pogorzała | 276 |
| 25. | Pszenno | 1820 |
| 26. | Słotwina | 940 |
| 27. | Stachowice | 148 |
| 28. | Stachowiczki | 78 |
| 29. | Sulisławice | 130 |
| 30. | Wieruszów | 112 |
| 31. | Wilków | 330 |
| 32. | Wiśniowa | 225 |
| 33. | Witoszów Dolny | 1295 |
| 34. | Witoszów Górny | 315 |
| 35. | Zawiszów | 130 |
| Razem |  | 17 208 |